设备及工艺生产实习综合性作业

食品酿造企业优化方案设计

山西杏花村汾酒集团清香型白酒酿造

智能化与节能优化方案

| 作业题目： | 山西杏花村汾酒集团清香型白酒酿造智能化与节能优化方案 |
| --- | --- |
| 学生姓名： | 吴宏吉 |
| 学 号： | 202301305127 |
| 班 级： | 2023级食品科学与工程（酿造方向） |
| 实习企业： | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 |
| 指导教师： | 薄涛 |
| 提交日期： | 2026年7月10日 |

山西大学

2026年7月

摘  要

本方案以设备及工艺生产实习参观的山西杏花村汾酒集团有限责任公司为对象，结合清香型白酒“清蒸二次清、地缸固态发酵、清蒸流酒”的工艺特点，对传统批次生产进行分析。目前主要问题是发酵状态不能连续监测，蒸煮和蒸馏用汽波动较大，地缸转运与批次追溯仍较多依靠人工，同时清洗耗水量较大，高浓度有机废水处理负荷较高。根据实习观察以及物料、能量平衡分析，作业设计了由数字化地缸、蒸汽分级计量与余热回收、智能蒸馏辅助、水资源分质循环和批次质量追溯组成的优化方案。在不改变清香型白酒核心风味和传统工艺条件的基础上，方案采用无线温度监测、近红外快速检测、变频风机、蒸汽流量闭环控制、冷凝余热回收和CIP末道水回用等措施，并建设统一的数据平台。按方案估算，单位原酒综合蒸汽消耗可降低15%左右，单位产品新鲜水耗可降低20%，关键批次参数自动采集率可达到95%以上，优级酒率可提高3个百分点，异常批次和废水排放也将相应减少。所用技术较为成熟，可结合生产安排分阶段改造。

关键词：清香型白酒；地缸发酵；智能蒸馏；余热回收；清洁生产

一、企业与生产工艺概况

（一）企业概况

山西杏花村汾酒集团有限责任公司位于山西省汾阳市杏花村，是国内具有代表性的清香型白酒生产企业。实习资料记载，杏花村地区酿酒历史较长，汾酒酿制技艺已列入第一批国家级非物质文化遗产名录。企业仍以高粱、大曲和地缸发酵形成清香型白酒的风格，同时采用原料检验、过程控制、原酒分级贮存和包装追溯等管理措施，以适应规模化生产对产品一致性的要求。

本次优化的研究范围包括酿造车间的原料处理、蒸煮糊化、加曲入缸、固态发酵、装甑蒸馏、原酒分级和相关公用工程。设计中不改变核心曲种和地缸发酵制度，重点是补充关键工艺监测、实行能源梯级利用，并打通批次追溯数据，在保证传统风味和食品安全的前提下完成改造。

（二）主要产品与生产流程

企业主要生产清香型白酒及其系列产品。典型生产流程为：高粱验收与除杂→粉碎→润糁→清蒸糊化→扬冷→加大曲→地缸发酵→出缸配醅→装甑→蒸馏摘酒→分级入库→陶坛或储罐陈贮→勾调→过滤→灌装。工艺强调“清蒸二次清，一清到底”：原料和辅料分别清蒸，粮醅经过两次发酵和两次蒸馏，一个生产轮次结束后清理并重新投料。

地缸可使酒醅与土壤隔开，便于控制杂菌和传热条件。清茬曲、红心曲、后火曲等大曲共同提供糖化、发酵和生香所需的微生物与酶系。装甑时要求做到“轻、松、薄、匀、平、准”，蒸馏过程中则结合酒度、流速、温度和感官结果掐头去尾、量质摘酒。这些操作直接影响乙酸乙酯等主要香味成分及成品酒的清香风格，因此自动化只能用于监测和辅助控制，不能随意改变原有工艺条件。

二、现状问题与原因分析

（一）地缸发酵监测离散，异常识别存在滞后

传统生产主要根据入缸温度、酒醅水分、酸度和操作经验判断地缸发酵状态。生产规模扩大后，人工点测无法连续覆盖每口地缸，纸质记录和分散的电子记录也不便于比较不同批次。发酵时微生物代谢会使温度先升后降，升温速率、最高温度及高温维持时间都能反映发酵程度。固定时点抽测可能漏掉异常温度峰值，等到出缸时才发现问题，容易出现残余淀粉偏高、酸度失衡、产酒率下降或风味偏差。

（二）蒸煮与蒸馏负荷波动，蒸汽利用效率偏低

粮料蒸煮、甑桶蒸馏和设备清洗都需要蒸汽，而且用汽时段较为集中。依靠人工调阀时，容易发生升汽过快、压力不稳和批次用汽量差异较大的情况。蒸汽冷凝水和酒汽冷凝过程产生的低品位热量若直接排放，会增加锅炉补水量和燃料消耗，也会使排水温度升高。以年产原酒10000 t的示范车间计算，单位原酒综合蒸汽消耗若为5.0 t/t，全年约需蒸汽5万t；按回收10%的热量估算，节能量已经较为可观。这里采用的是工程估算值，实施前还需用企业实际能源计量数据校核。

（三）装甑、摘酒依赖经验，批次一致性有提升空间

酒醅的含水率、粒度和疏松程度，以及装甑速度，都会影响蒸汽在甑内的分布。铺料不均可能产生“跑汽”“压汽”或局部短路，进而改变香味物质的馏出顺序。量质摘酒要综合判断酒度、温度、流量和感官特征，熟练技师的经验仍然重要，但完全依靠个人判断会形成班组间差异，也不利于总结可重复的操作规律。因此，传感数据适合用于辅助判断，不应直接替代技师操作。

（四）用水分级不足，废水水量与有机负荷较高

酿造车间的用水主要包括原料工艺用水、设备和地面清洗水、冷却补水等，各处对水质的要求并不相同。如果所有环节均使用同等级新鲜水，会造成低要求清洗环节占用优质水源。甑底水、黄水和洗罐水中含有糖类、有机酸、醇类及悬浮物，若同时排入污水系统，短时间内可能造成较高的有机负荷。现有水流若不区分清污和冷热，不仅新鲜水耗较高，也不利于副产物回收和厌氧系统稳定运行。

（五）跨工序数据未完全贯通，追溯分析成本较高

原粮批次、大曲批次、润糁参数、地缸编号、发酵曲线、甑次、摘酒段和储罐号应按生产顺序对应起来。条码、设备运行数据和检验数据如果没有统一编码，出现质量波动后只能人工查找并拼接记录，既耗时，也难以准确比较历史批次。统一批次数据后，才能进一步开展质量预测、设备预防性维护和分项能源核算。

三、优化目标设定

本方案以现状年度平均值为基准，计划在12个月示范运行期内达到表1中的指标。各项目标均应能够实测、追溯并分阶段验收。由于目前缺少连续的现场计量数据，表中基线值需在项目启动后连续测量三个月，再由企业确认。

| 指标 | 现状 | 目标值 | 核算方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位原酒综合蒸汽耗量 | 基线值 | 下降≥15% | 蒸汽流量计/产量 |
| 单位原酒新鲜水耗 | 基线值 | 下降≥20% | 总进水表/产量 |
| 关键参数自动采集率 | 分散记录 | ≥95% | 平台数据完整率 |
| 优级酒率 | 基线值 | 提高3个百分点 | 质量检验记录 |
| 异常发酵批次率 | 基线值 | 下降≥30% | 偏差批次统计 |
| 高浓度废水量 | 基线值 | 下降≥15% | 分质流量计 |

表1  酿造车间优化目标及评价方法

四、系统优化方案设计

（一）构建“数字化地缸”发酵监测系统

1. 监测点与数据采集

在不破坏地缸结构和卫生条件的前提下，示范区可安装食品级密封测温套管或可拆卸无线温度探头，分别选择酒醅上、中、下部的代表位置测温。入缸前使用快速水分仪、酸度计和近红外设备检测水分、酸度、还原糖、淀粉等指标。地缸编号与原粮批次、大曲批次、操作班组通过统一二维码关联，检测数据经工业网关传入制造执行系统。探头外壳应耐腐蚀且便于清洗，所有安装件还要进行异物风险检查。

2. 发酵曲线判异与闭环处置

先从历史优质批次中整理正常温度曲线范围，并计算升温速率、峰值温度、达峰时间和降温速率。连续测点超出设定范围时，平台发出报警，工艺人员随后检查入缸温度、水分、加曲量、封缸情况和环境温度。系统投用初期只负责监测和报警，处置仍由人工确认。积累一个完整生产周期的数据后，再用主成分分析或偏最小二乘法研究出酒率和关键风味指标的变化规律。模型通过验证前，不参与传统发酵过程的直接控制。

3. 环境调控

发酵房按区域采集温度和湿度，通风风机改为变频运行。调控的目的不是使室温始终固定，而是降低极端天气对不同区域地缸散热的影响。当某一区域地缸核心温度偏离正常范围时，可启动该区低速通风。控制系统保留人工优先和故障旁路，传感器失效后仍能按原有方式组织生产。

（二）蒸汽分级计量与冷凝余热回收

1. 分工序计量与稳定供汽

在蒸粮、蒸馏、CIP和采暖支路分别安装蒸汽流量计、压力变送器及冷凝水计量装置，按班次、甑次和吨原酒统计能耗。关键调节阀改用气动阀，并根据流量反馈自动调节。蒸煮过程分别设定升温、保温和排汽阶段的用汽曲线；蒸馏时参考酒汽温度与流酒速度缓慢调汽，避免蒸汽负荷突然升高。蒸汽主管还应安装汽水分离装置并监测疏水状态，防止湿蒸汽降低传热效果。

2. 冷凝水与酒汽余热回收

清洁的高温蒸汽冷凝水采用闭式管网回送锅炉房，经水质和电导率在线检测合格后作为锅炉补水，不合格时自动切入废水系统。酒汽冷凝器设置两级换热：第一级把软化水或清洗预热水加热至约45～55 ℃，第二级继续完成酒汽冷凝，使酒温符合分级要求。回收的热水储存在保温水箱中，就近用于润糁、设备预冲洗或生活热水。为避免酒体受到污染，换热器采用双管板结构或中间循环回路，并安装压差报警装置。

3. 热量核算示例

假设每年回收冷凝水5000 t，温度由90 ℃降至60 ℃，按水的比热容4.2 kJ/(kg·℃)计算，可释放显热约6.3×10^8 kJ，相当于175000 kWh。若系统综合利用率按70%计算，实际可用热量约122500 kWh。该结果只用于判断数量级，实际收益还要根据冷凝水流量和温度、锅炉效率及燃料单价重新计算。

（三）装甑与蒸馏辅助控制

1. 装甑标准化

酒醅输送和装甑工位可增加称重、输送变频和视频辅助装置，记录每甑投料质量、装甑用时及上汽时间。料位检测用于提示铺料厚度，探汽上甑和铺料判断仍由技师完成。试运行期间统计各班组的装甑时间、蒸汽曲线和出酒数据，据此确定合理操作范围；出现偏差时记录具体原因，并作为班前培训案例。

2. 智能摘酒辅助

流酒管路可安装卫生型温度计、流量计、密度计或在线酒度仪，按照“酒头—前段—中段—后段—酒尾”记录连续数据，并用小流量自动取样器取样，送实验室检测乙酸乙酯、乳酸乙酯、甲醇等指标。系统根据历史数据提示切段时机，实际切换仍由具备资质的操作和品评人员确认。这样能够保留感官评价的作用，同时用连续记录分析不同班组的操作波动。与酒液接触的部件均采用食品级材料，结构上应便于清洗和完全排空。

（四）水资源分质循环与废水减量

1. 用水分级与回用

车间用水按用途分为直接接触产品的工艺水、设备终洗水、初洗水和地面清洗水。工艺用水和设备终洗水继续使用符合标准的新鲜水。CIP末道水经过浊度、电导率检测及微生物风险评估后，单独收集到回用水箱，供下一批设备预冲洗或地面初洗使用。冷却水采用闭路循环，并控制循环水浓缩倍数。各管路设置防倒流装置和清晰标识，回用水不得接入产品接触用水管线。

2. 清污分流与资源化

甑底水、黄水等高浓度有机物流应单独收集，再根据试验结果判断能否回配、提取风味物质或用于厌氧产沼气。低浓度清洗水排入调节池。调节池监测流量、pH、温度和COD，均衡水质水量后进入“厌氧—好氧—深度处理”系统。分流后，高浓度有机物不会被大量低浓度水稀释，有利于厌氧反应器稳定产气，也可减少后续曝气能耗。具体回用和资源化方式必须经过现场小试，并由食品安全和环保部门审核。

（五）建立批次追溯与能源管理平台

以“原粮批次—大曲批次—地缸—甑次—原酒等级—储罐”为顺序设置唯一编码。PLC和传感器数据、实验室信息管理系统记录及人工检验结果通过接口汇总，生成电子批记录。平台分别显示质量、产量、能耗和设备信息，可查询异常批次的原料及工艺记录，也可比较同类批次和查看设备运行趋势。不同岗位按权限访问数据，关键配方与工艺参数加密保存；数据平台和控制网络之间设置工业防火墙，避免信息系统故障影响现场控制。

（六）实施步骤与人员培训

| 阶段 | 时间 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：基线诊断 | 1～2个月 | 安装临时计量，核定水、汽、产量及质量基线；完成HAZOP和食品安全评估 |
| 第二阶段：示范改造 | 3～5个月 | 选择一个发酵区和一条蒸馏线，部署传感器、余热回收及数据平台 |
| 第三阶段：验证优化 | 6～8个月 | 连续运行不少于3个生产周期，比较质量、能耗和故障数据，修订参数 |
| 第四阶段：复制推广 | 9～12个月 | 通过验收后分批复制，建立SOP、点检表和绩效指标 |

表2  优化方案实施计划

培训按岗位分为操作、维护和管理三类。操作人员学习二维码绑定、报警确认、卫生操作和手动旁路；维修人员学习传感器校准、阀门点检、网络故障处理及换热器清洗；工艺和管理人员负责数据审核、指标核算与变更控制。新设备投用前应完成理论讲解、现场练习和考核，并保存签到表、试题和岗位授权记录。

五、方案可行性分析

（一）技术可行性

温度、流量、压力、电导率和近红外检测技术已经用于多种工业生产场景，闭式冷凝水回收、换热器和变频控制在食品及酿造企业也有应用基础。本项目更需要解决的是传感器的卫生安装、传统批次之间的数据关联以及预测模型验证，而不是单台设备选型。为降低改造对风味和连续生产的影响，先在小范围试用，报警由人工确认，验证稳定后再逐步增加闭环控制。发酵处置和摘酒切段仍保留人工决策，符合传统工艺的实际要求。

（二）经济可行性

以示范车间为例，投资项目包括地缸监测与网关、蒸汽计量和自动控制、余热回收、水回用、平台软件以及安装调试，初步估算总投资约480万元。其中设备与仪表300万元，安装管网90万元，软件集成60万元，培训及预备费30万元。若每年节约蒸汽7500 t，按220元/t计算，可节约165万元；每年节水4万t，按综合水处理成本8元/t计算，可节约32万元；优级酒率提高和异常批次减少带来的收益保守按100万元/a计，年直接收益与质量收益合计约297万元。扣除约25万元的年维护费后，静态投资回收期约1.8年。以上属于方案阶段估算，误差可能为±30%，项目立项时应根据企业报价和实测基线复算。

（三）环境与合规可行性

蒸汽冷凝水和热水回收能够减少燃料消耗及相应的间接碳排放，分质用水和清污分流则可降低污水量与处理负荷。食品接触材料、工艺用水和清洗验证须符合食品安全国家标准及企业HACCP体系要求；废水排放执行现行发酵酒精和白酒工业污染物排放要求以及地方标准。新增水箱和管路设计时要避免死角、倒流和交叉污染，回用水的使用范围由质量部门审核批准。

（四）组织可行性

项目由生产负责人牵头较为合适，工艺、设备、能源、质量、信息化和环保部门共同参与。绩效考核除节能量外，还要包括优级酒率、异常批次率和食品安全偏差，防止为降低能耗而改变酒体质量。报警处置、设备校准和数据审核应写入SOP，使系统真正用于日常生产管理，而不是只在验收或参观时使用。

六、预期效果与评价方法

验收时，将改造前连续三个月的基线数据与系统稳定运行后三个月的数据进行比较，并对产品结构、气温区间和生产负荷差异作归一化处理。蒸汽、水和电分别按月及甑次核算。质量评价采用同等级产品优级酒率、理化指标合格率和感官盲评结果；环境评价采用新鲜水量、高浓度废水量、COD总负荷和能源折算碳排放。

| 维度 | 预期效果 | 验证资料 |
| --- | --- | --- |
| 生产稳定性 | 异常发酵批次率下降30%以上；关键参数完整率≥95% | 平台报警记录、电子批记录 |
| 产品质量 | 优级酒率提高3个百分点；理化及感官不低于基线 | 检验报告、盲评统计 |
| 能源绩效 | 单位原酒蒸汽耗量下降15%以上 | 分项流量计与产量报表 |
| 水与环境 | 新鲜水耗下降20%；高浓度废水量下降15% | 水表、废水流量及COD |
| 经济绩效 | 静态回收期目标≤3年 | 财务复核与节约量核证 |

表3  预期效果及验收依据

在不改变传统清香风格的条件下，改造后可连续记录原来依靠人工点测的关键过程，并按批次查询和比较。废热及不同来源的水流也能分别计量和安排用途。数据积累到一定数量后，可进一步比较季节、原粮产地和大曲批次对质量的影响，为后续调整工艺参数提供实测依据。

七、风险分析与应对措施

| 风险 | 可能影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 传感器漂移或损坏 | 错误报警、数据缺失 | 建立校准周期和备用探头；保留人工测量及手动生产模式 |
| 算法误判发酵或摘酒状态 | 不当操作影响酒质 | 初期仅提示不闭环；经多周期验证和质量部门批准后逐步使用 |
| 余热回收交叉污染 | 食品安全风险 | 双管板/中间回路、压差监测、定期泄漏试验和清洗验证 |
| 回用水错接或微生物超标 | 交叉污染 | 物理隔断、颜色标识、防倒流、在线监测及超标自动排放 |
| 施工影响生产 | 停产和进度风险 | 淡季分区施工、预制管段、设置旁路并提前切换演练 |
| 网络与数据安全事件 | 控制中断或数据泄露 | 控制网隔离、白名单、分级权限、离线备份和应急预案 |
| 员工接受度不足 | 系统使用率低 | 技师参与参数设计，采用岗位培训、考核和改进奖励 |

表4  主要风险及控制措施

项目实施期间应明确质量“红线”：只要自动控制使主体香味成分、感官风格或食品安全指标变差，就立即退出自动模式，改由人工操作。出现批次偏差后，按照“隔离—评估—追溯—纠正预防”的顺序处理并保留原始数据，不能为了完成节能指标而降低质量要求。

八、结论

本方案针对汾酒清香型白酒规模化生产中监测不连续、蒸汽和水利用不充分、批次数据分散等问题，设计了数字化地缸、蒸馏辅助控制、蒸汽分级计量、冷凝余热回收、分质用水和批次追溯平台等改造内容。“清蒸二次清”、地缸发酵等核心工艺保持不变，传感器和自动控制主要用于补充记录、稳定操作及辅助判断。按示范车间测算，改造后单位原酒蒸汽耗量预计下降15%，新鲜水耗下降20%，优级酒率提高3个百分点，同时减少异常发酵批次和高浓度废水量。项目应先在一个发酵区和一条蒸馏线试运行，确认酒体质量不低于原有水平后再分批推广。人工优先、质量红线和多部门验收是实施过程中需要坚持的基本条件。

参考文献

[1] 吴宏吉. 设备及工艺生产实习报告[R]. 太原: 山西大学生命科学学院, 2026.

[2] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 白酒工业术语: GB/T 15109—2021[S]. 北京: 中国标准出版社, 2021.

[3] 国家卫生健康委员会, 国家市场监督管理总局. 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒: GB 2757—2012[S]. 北京: 中国标准出版社, 2012.

[4] 环境保护部, 国家质量监督检验检疫总局. 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准: GB 27631—2011[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2011.

[5] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 饮料酒术语和分类: GB/T 17204—2021[S]. 北京: 中国标准出版社, 2021.

[6] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 清香型白酒: GB/T 10781.2—2006[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006.

[7] 国家卫生和计划生育委员会. 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范: GB 14881—2013[S]. 北京: 中国标准出版社, 2013.

[8] 国家发展和改革委员会. 白酒制造业清洁生产评价指标体系[S]. 北京: 国家发展和改革委员会, 2018.

[9] 梁邦昌. 白酒生产技术全书[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2013.

[10] 徐岩, 范文来. 中国白酒风味化学研究进展[J]. 酿酒科技, 2010(7): 17-22.